import tkinter as tk

from tkinter import filedialog, messagebox, ttk

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg, NavigationToolbar2Tk

from matplotlib.figure import Figure

from scipy.spatial import Delaunay

from scipy.interpolate import CubicSpline

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

from PIL import Image, ImageTk

import os

import pandas as pd

import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

class ReliefInterpolationApp:

def __init__(self, root):

self.root = root

self.root.title("Интерполяция рельефа - Триангуляция Делоне")

self.root.geometry("1400x900")

# Инициализация переменных

self.points_pixels = None

self.points_meters = None

self.heights = None

self.triangles = None

self.grid_x = None

self.grid_y = None

self.grid_heights = None

self.contour_lines = []

self.contour_levels = None

self.scale = None

self.palette_step_m = None

self.palette_step_mm = None

self.original_img = None

self.is_processed = False

# Настройки

self.num_contours = 10

self.transparency_3d = 0.7

self.temp_points = []

# Создание GUI

self.setup_gui()

def setup_gui(self):

"""Создание интерфейса"""

main_frame = ttk.Frame(self.root, padding="10")

main_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

# Левая панель

left_container = ttk.Frame(main_frame, width=400)

left_container.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, padx=(0, 10))

left_container.pack_propagate(False)

# Canvas для прокрутки

left_canvas = tk.Canvas(left_container, highlightthickness=0)

left_scrollbar = ttk.Scrollbar(left_container, orient="vertical", command=left_canvas.yview)

left_scrollable_frame = ttk.Frame(left_canvas)

left_scrollable_frame.bind("<Configure>", lambda e: left_canvas.configure(scrollregion=left_canvas.bbox("all")))

left_canvas.create_window((0, 0), window=left_scrollable_frame, anchor="nw", width=380)

left_canvas.configure(yscrollcommand=left_scrollbar.set)

left_canvas.pack(side="left", fill="both", expand=True)

left_scrollbar.pack(side="right", fill="y")

def on_mousewheel(event):

left_canvas.yview_scroll(int(-1*(event.delta/120)), "units")

left_canvas.bind("<MouseWheel>", on_mousewheel)

# Правая панель

right_panel = ttk.Frame(main_frame)

right_panel.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.BOTH, expand=True)

left_panel = left_scrollable_frame

# Заголовок

ttk.Label(left_panel, text="ИНТЕРПОЛЯЦИЯ РЕЛЬЕФА",

font=('Arial', 14, 'bold')).pack(pady=(0, 15))

# 1. Загрузка изображения

ttk.Label(left_panel, text="1. Загрузка изображения", font=('Arial', 12, 'bold')).pack(pady=(0, 5))

self.btn_load_img = ttk.Button(left_panel, text="📁 Загрузить изображение", command=self.load_image)

self.btn_load_img.pack(fill=tk.X, pady=5)

self.img_label = ttk.Label(left_panel, text="Изображение не загружено", foreground="gray")

self.img_label.pack(pady=5)

# Предпросмотр

self.preview_frame = ttk.Frame(left_panel)

self.preview_frame.pack(pady=5)

self.img_preview = tk.Label(self.preview_frame, bg='lightgray', width=350, height=250, relief=tk.SUNKEN)

self.img_preview.pack()

self.points_info_label = ttk.Label(left_panel, text="", foreground="blue", wraplength=380)

self.points_info_label.pack(pady=5)

ttk.Separator(left_panel, orient='horizontal').pack(fill=tk.X, pady=10)

# 2. Определение точек

ttk.Label(left_panel, text="2. Определение точек", font=('Arial', 12, 'bold')).pack(pady=(0, 5))

self.btn_auto_detect = ttk.Button(left_panel, text="🔍 АВТОМАТИЧЕСКИ НАЙТИ ТОЧКИ",

command=self.auto_detect_points)

self.btn_auto_detect.pack(fill=tk.X, pady=5)

ttk.Label(left_panel, text="— ИЛИ —", foreground="gray").pack(pady=5)

self.btn_manual_mode = ttk.Button(left_panel, text="🖱️ РУЧНОЙ ВВОД (КЛИКАМИ)",

command=self.enable_manual_mode)

self.btn_manual_mode.pack(fill=tk.X, pady=5)

self.btn_clear = ttk.Button(left_panel, text="🗑️ ОЧИСТИТЬ ВСЕ ТОЧКИ", command=self.clear_all)

self.btn_clear.pack(fill=tk.X, pady=5)

ttk.Separator(left_panel, orient='horizontal').pack(fill=tk.X, pady=10)

# 3. Данные высот

ttk.Label(left_panel, text="3. Данные высот", font=('Arial', 12, 'bold')).pack(pady=(0, 5))

self.btn_heights = ttk.Button(left_panel, text="📝 ВВЕСТИ ВЫСОТЫ ВРУЧНУЮ", command=self.input_heights)

self.btn_heights.pack(fill=tk.X, pady=3)

self.btn_csv_heights = ttk.Button(left_panel, text="📂 ЗАГРУЗИТЬ ИЗ CSV/TXT", command=self.load_heights_from_csv)

self.btn_csv_heights.pack(fill=tk.X, pady=3)

ttk.Separator(left_panel, orient='horizontal').pack(fill=tk.X, pady=10)

# 4. Параметры

ttk.Label(left_panel, text="4. Параметры палетки", font=('Arial', 12, 'bold')).pack(pady=(0, 5))

params_frame = ttk.LabelFrame(left_panel, text="Введите параметры")

params_frame.pack(fill=tk.X, pady=5)

ttk.Label(params_frame, text="Масштаб плана (1:X):").grid(row=0, column=0, sticky='w', padx=5, pady=5)

self.scale_entry = ttk.Entry(params_frame, width=15)

self.scale_entry.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)

self.scale_entry.insert(0, "1000")

ttk.Label(params_frame, text="Цена деления (м):").grid(row=1, column=0, sticky='w', padx=5, pady=5)

self.step_m_entry = ttk.Entry(params_frame, width=15)

self.step_m_entry.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)

self.step_m_entry.insert(0, "10")

ttk.Label(params_frame, text="Шаг палетки (мм):").grid(row=2, column=0, sticky='w', padx=5, pady=5)

self.step_mm_entry = ttk.Entry(params_frame, width=15)

self.step_mm_entry.grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)

self.step_mm_entry.insert(0, "10")

ttk.Separator(left_panel, orient='horizontal').pack(fill=tk.X, pady=10)

# 5. Построение

self.btn_process = tk.Button(left_panel, text="▶ ПОСТРОИТЬ РЕЛЬЕФ", command=self.process_data,

bg='#4CAF50', fg='white', font=('Arial', 12, 'bold'),

height=2, relief=tk.RAISED)

self.btn_process.pack(fill=tk.X, pady=15)

# 6. Настройки

ttk.Label(left_panel, text="5. Настройки отображения", font=('Arial', 12, 'bold')).pack(pady=(0, 5))

self.show_points_var = tk.BooleanVar(value=True)

self.show_grid_var = tk.BooleanVar(value=False)

ttk.Checkbutton(left_panel, text="Показать исходные точки", variable=self.show_points_var,

command=self.redraw_2d_only).pack(anchor='w', pady=2)

ttk.Checkbutton(left_panel, text="Показать сетку", variable=self.show_grid_var,

command=self.redraw_2d_only).pack(anchor='w', pady=2)

ttk.Separator(left_panel, orient='horizontal').pack(fill=tk.X, pady=10)

# 7. Сохранение

ttk.Label(left_panel, text="6. Сохранение", font=('Arial', 12, 'bold')).pack(pady=(0, 5))

btn_frame = ttk.Frame(left_panel)

btn_frame.pack(fill=tk.X, pady=5)

self.btn_save_2d = ttk.Button(btn_frame, text="💾 Сохранить 2D", command=self.save_2d)

self.btn_save_2d.pack(side=tk.LEFT, padx=2, expand=True, fill=tk.X)

self.btn_save_3d = ttk.Button(btn_frame, text="📊 Сохранить 3D", command=self.save_3d)

self.btn_save_3d.pack(side=tk.LEFT, padx=2, expand=True, fill=tk.X)

self.btn_export = ttk.Button(left_panel, text="📁 Экспорт SVG", command=self.export_vector)

self.btn_export.pack(fill=tk.X, pady=3)

# --- Правая панель: графики ---

self.fig = Figure(figsize=(12, 8), dpi=100)

self.fig.subplots_adjust(left=0.08, right=0.92, bottom=0.08, top=0.92, wspace=0.3)

# 2D график

self.ax2d = self.fig.add_subplot(121)

self.ax2d.set_title("План рельефа с горизонталями", fontsize=12)

self.ax2d.set_xlabel("X (м)")

self.ax2d.set_ylabel("Y (м)")

self.ax2d.grid(True, alpha=0.3)

# 3D график

self.ax3d = self.fig.add_subplot(122, projection='3d')

self.ax3d.set_title("3D поверхность рельефа", fontsize=12)

self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, right_panel)

self.canvas.draw()

self.canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

self.toolbar = NavigationToolbar2Tk(self.canvas, right_panel)

self.toolbar.update()

# Ползунки

slider_frame = ttk.Frame(right_panel)

slider_frame.pack(fill=tk.X, pady=5)

ttk.Label(slider_frame, text="Горизонталей:").pack(side=tk.LEFT, padx=5)

self.contour_slider = tk.Scale(slider_frame, from_=5, to=25, orient=tk.HORIZONTAL,

resolution=1, command=self.on_contour_change,

length=150)

self.contour_slider.set(10)

self.contour_slider.pack(side=tk.LEFT, padx=5)

ttk.Label(slider_frame, text="Прозрачность:").pack(side=tk.LEFT, padx=5)

self.alpha_slider = tk.Scale(slider_frame, from_=0.3, to=1.0, orient=tk.HORIZONTAL,

resolution=0.05, command=self.on_alpha_change,

length=150)

self.alpha_slider.set(0.7)

self.alpha_slider.pack(side=tk.LEFT, padx=5)

ttk.Button(slider_frame, text="Сброс", command=self.reset_view).pack(side=tk.LEFT, padx=10)

def load_image(self):

"""Загрузка изображения"""

file_path = filedialog.askopenfilename(

title="Выберите изображение",

filetypes=[("Изображения", "*.png *.jpg *.jpeg *.bmp"), ("Все файлы", "*.*")]

)

if file_path:

try:

pil_img = Image.open(file_path)

if pil_img.mode == 'RGBA':

pil_img = pil_img.convert('RGB')

elif pil_img.mode == 'P':

pil_img = pil_img.convert('RGB')

img = np.array(pil_img)

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2BGR)

self.original_img = img.copy()

h, w = img.shape[:2]

self.img_label.config(text=f"Загружено: {os.path.basename(file_path)} ({w}x{h})")

# Сброс

self.points_pixels = None

self.heights = None

self.is_processed = False

self.contour_lines = []

self.points_info_label.config(text="")

self.update_preview()

self.auto_detect_points()

except Exception as e:

messagebox.showerror("Ошибка", f"Не удалось загрузить: {str(e)}")

def auto_detect_points(self):

"""Автоматическое определение точек"""

if self.original_img is None:

messagebox.showerror("Ошибка", "Сначала загрузите изображение!")

return

img = self.original_img.copy()

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

all_points = []

# Поиск кругов

blurred = cv2.medianBlur(gray, 5)

circles = cv2.HoughCircles(blurred, cv2.HOUGH_GRADIENT, dp=1, minDist=20,

param1=50, param2=30, minRadius=5, maxRadius=30)

if circles is not None:

circles = np.round(circles[0, :]).astype(int)

for (x, y, r) in circles:

all_points.append([x, y])

# Поиск по цвету

hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

mask1 = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 50, 50]), np.array([10, 255, 255]))

mask2 = cv2.inRange(hsv, np.array([170, 50, 50]), np.array([180, 255, 255]))

mask_red = cv2.bitwise_or(mask1, mask2)

mask_blue = cv2.inRange(hsv, np.array([100, 50, 50]), np.array([130, 255, 255]))

mask_black = cv2.inRange(gray, 0, 50)

mask = cv2.bitwise_or(mask_red, mask_blue)

mask = cv2.bitwise_or(mask, mask_black)

kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)

mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for contour in contours:

area = cv2.contourArea(contour)

if 20 < area < 500:

M = cv2.moments(contour)

if M["m00"] != 0:

cx = int(M["m10"] / M["m00"])

cy = int(M["m01"] / M["m00"])

all_points.append([cx, cy])

# Удаление дубликатов

if len(all_points) > 0:

unique_points = []

for point in all_points:

is_dup = False

for existing in unique_points:

if np.sqrt((point[0]-existing[0])**2 + (point[1]-existing[1])**2) < 15:

is_dup = True

break

if not is_dup:

unique_points.append(point)

self.points_pixels = np.array(unique_points)

self.points_info_label.config(text=f"✓ НАЙДЕНО ТОЧЕК: {len(self.points_pixels)}", foreground="green")

self.update_preview()

messagebox.showinfo("Успех", f"Найдено {len(self.points_pixels)} точек!\nТеперь введите высоты.")

else:

self.points_info_label.config(text="✗ ТОЧКИ НЕ НАЙДЕНЫ", foreground="red")

messagebox.showwarning("Точки не найдены", "Используйте РУЧНОЙ ВВОД (кликами по изображению)")

def enable_manual_mode(self):

"""Ручной ввод кликами"""

if self.original_img is None:

messagebox.showerror("Ошибка", "Сначала загрузите изображение!")

return

self.temp_points = []

self.manual_window = tk.Toplevel(self.root)

self.manual_window.title("Ручной ввод точек - кликайте по изображению")

self.manual_window.geometry("800x650")

img_copy = self.original_img.copy()

h, w = img_copy.shape[:2]

max_size = 700

scale = min(max_size / w, max_size / h)

new_w, new_h = int(w * scale), int(h * scale)

img_scaled = cv2.resize(img_copy, (new_w, new_h))

self.scale_x = w / new_w

self.scale_y = h / new_h

img_rgb = cv2.cvtColor(img_scaled, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img_pil = Image.fromarray(img_rgb)

self.manual_img_tk = ImageTk.PhotoImage(img_pil)

self.manual_canvas = tk.Canvas(self.manual_window, width=new_w, height=new_h, cursor="cross", bg='white')

self.manual_canvas.pack(pady=10)

self.manual_canvas.create_image(0, 0, anchor=tk.NW, image=self.manual_img_tk)

self.manual_canvas.bind("<Button-1>", self.on_manual_click)

info_frame = ttk.Frame(self.manual_window)

info_frame.pack(pady=10)

self.point_counter_label = ttk.Label(info_frame, text="Добавлено точек: 0", font=('Arial', 12))

self.point_counter_label.pack()

btn_frame = ttk.Frame(self.manual_window)

btn_frame.pack(pady=10)

ttk.Button(btn_frame, text="✅ ЗАКОНЧИТЬ", command=self.save_manual_points).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

ttk.Button(btn_frame, text="❌ ОТМЕНИТЬ", command=self.cancel_manual_points).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

ttk.Button(btn_frame, text="🔄 ОЧИСТИТЬ", command=self.clear_temp_points).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

def on_manual_click(self, event):

x = int(event.x * self.scale_x)

y = int(event.y * self.scale_y)

x = max(0, min(x, self.original_img.shape[1] - 1))

y = max(0, min(y, self.original_img.shape[0] - 1))

self.temp_points.append([x, y])

self.point_counter_label.config(text=f"Добавлено точек: {len(self.temp_points)}")

canvas_x = int(event.x)

canvas_y = int(event.y)

self.manual_canvas.create_oval(canvas_x-6, canvas_y-6, canvas_x+6, canvas_y+6,

fill="red", outline="white", width=2)

self.manual_canvas.create_text(canvas_x+10, canvas_y-10, text=str(len(self.temp_points)),

fill="yellow", font=('Arial', 10, 'bold'))

self.points_info_label.config(text=f"Добавлено: {len(self.temp_points)}", foreground="orange")

def save_manual_points(self):

if len(self.temp_points) >= 3:

self.points_pixels = np.array(self.temp_points)

self.points_info_label.config(text=f"✓ ВСЕГО ТОЧЕК: {len(self.points_pixels)} (вручную)", foreground="green")

self.update_preview()

self.manual_window.destroy()

messagebox.showinfo("Успех", f"Добавлено {len(self.points_pixels)} точек!\nТеперь введите высоты.")

else:

messagebox.showerror("Ошибка", f"Нужно минимум 3 точки. Добавлено: {len(self.temp_points)}")

def cancel_manual_points(self):

self.temp_points = []

if self.manual_window:

self.manual_window.destroy()

def clear_temp_points(self):

self.temp_points = []

self.point_counter_label.config(text="Добавлено точек: 0")

self.manual_canvas.delete("all")

self.manual_canvas.create_image(0, 0, anchor=tk.NW, image=self.manual_img_tk)

def clear_all(self):

self.points_pixels = None

self.heights = None

self.is_processed = False

self.contour_lines = []

self.points_info_label.config(text="")

self.update_preview()

# Очищаем графики полностью

self.ax2d.clear()

self.ax3d.clear()

self.ax2d.set_title("План рельефа с горизонталями", fontsize=12)

self.ax2d.set_xlabel("X (м)")

self.ax2d.set_ylabel("Y (м)")

self.ax2d.grid(True, alpha=0.3)

self.ax3d.set_title("3D поверхность рельефа", fontsize=12)

self.canvas.draw()

messagebox.showinfo("Очистка", "Все точки удалены.")

def update_preview(self):

"""Обновление превью"""

if self.original_img is None:

placeholder = np.ones((200, 350, 3), dtype=np.uint8) * 240

cv2.putText(placeholder, "Изображение не загружено", (50, 100),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (100, 100, 100), 2)

img_copy = placeholder

else:

img_copy = self.original_img.copy()

if self.points_pixels is not None:

for i, (x, y) in enumerate(self.points_pixels):

cv2.circle(img_copy, (x, y), 8, (0, 0, 255), -1)

cv2.circle(img_copy, (x, y), 10, (255, 255, 255), 2)

cv2.putText(img_copy, str(i+1), (x+10, y-8),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2)

h, w = img_copy.shape[:2]

max_w, max_h = 350, 250

scale = min(max_w / w, max_h / h, 1.0)

if scale < 1.0:

new_w, new_h = int(w * scale), int(h * scale)

img_copy = cv2.resize(img_copy, (new_w, new_h))

img_rgb = cv2.cvtColor(img_copy, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img_pil = Image.fromarray(img_rgb)

img_tk = ImageTk.PhotoImage(img_pil)

self.img_preview.config(image=img_tk)

self.img_preview.image = img_tk

def input_heights(self):

"""Ввод высот вручную"""

if self.points_pixels is None:

messagebox.showerror("Ошибка", "Сначала найдите или введите точки!")

return

dialog = tk.Toplevel(self.root)

dialog.title("Ввод высот точек")

dialog.geometry("500x500")

ttk.Label(dialog, text=f"Введите высоты для {len(self.points_pixels)} точек:",

font=('Arial', 10, 'bold')).pack(pady=10)

canvas_frame = ttk.Frame(dialog)

canvas_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True, padx=10, pady=10)

canvas = tk.Canvas(canvas_frame)

scrollbar = ttk.Scrollbar(canvas_frame, orient="vertical", command=canvas.yview)

scrollable_frame = ttk.Frame(canvas)

scrollable_frame.bind("<Configure>", lambda e: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox("all")))

canvas.create_window((0, 0), window=scrollable_frame, anchor="nw")

canvas.configure(yscrollcommand=scrollbar.set)

canvas.pack(side="left", fill="both", expand=True)

scrollbar.pack(side="right", fill="y")

height_entries = []

for i, (x, y) in enumerate(self.points_pixels):

frame = ttk.Frame(scrollable_frame)

frame.pack(fill=tk.X, pady=3)

ttk.Label(frame, text=f"Точка {i+1}:", width=8).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

ttk.Label(frame, text=f"({x}, {y})", width=12).pack(side=tk.LEFT, padx=5)

ttk.Label(frame, text="Высота (м):").pack(side=tk.LEFT, padx=5)

entry = ttk.Entry(frame, width=12)

entry.pack(side=tk.LEFT, padx=5)

height_entries.append(entry)

def save():

heights = []

for entry in height_entries:

try:

h = float(entry.get()) if entry.get() else 0

heights.append(h)

except:

heights.append(0)

self.heights = np.array(heights)

dialog.destroy()

messagebox.showinfo("Успех", "Высоты сохранены!\nТеперь нажмите ПОСТРОИТЬ РЕЛЬЕФ")

ttk.Button(dialog, text="Сохранить", command=save).pack(pady=10)

def load_heights_from_csv(self):

"""Загрузка высот из CSV/TXT файла"""

if self.points_pixels is None:

messagebox.showerror("Ошибка", "Сначала найдите или введите точки!")

return

file_path = filedialog.askopenfilename(

title="Выберите файл с высотами",

filetypes=[("CSV/TXT файлы", "*.csv *.txt"), ("Все файлы", "*.*")]

)

if file_path:

try:

# Читаем файл

with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:

lines = f.readlines()

heights = []

for line in lines:

line = line.strip()

if line and not line.startswith('#'):

# Пробуем извлечь число

parts = line.replace(',', ' ').split()

for part in parts:

try:

h = float(part)

heights.append(h)

break

except:

continue

if len(heights) == len(self.points_pixels):

self.heights = np.array(heights)

messagebox.showinfo("Успех", f"Загружено {len(heights)} высот!\nТеперь нажмите ПОСТРОИТЬ РЕЛЬЕФ")

else:

messagebox.showerror("Ошибка",

f"Количество высот ({len(heights)}) не совпадает с количеством точек ({len(self.points_pixels)})")

except Exception as e:

messagebox.showerror("Ошибка", f"Не удалось прочитать файл: {e}")

def process_data(self):

"""Построение рельефа"""

if self.points_pixels is None:

messagebox.showerror("Ошибка", "Нет точек!")

return

if self.heights is None:

messagebox.showerror("Ошибка", "Нет высот!")

return

if len(self.points_pixels) != len(self.heights):

messagebox.showerror("Ошибка", "Количество точек не совпадает с количеством высот!")

return

try:

self.btn_process.config(text="⏳ ПОСТРОЕНИЕ...", state=tk.DISABLED)

self.root.update()

# Параметры

scale_val = int(self.scale_entry.get())

self.scale = scale_val

self.palette_step_m = float(self.step_m_entry.get())

self.palette_step_mm = float(self.step_mm_entry.get())

# Перевод в метры

self.points_meters = self.points_pixels.astype(float)

self.points_meters[:, 0] -= self.points_meters[:, 0].min()

self.points_meters[:, 1] -= self.points_meters[:, 1].min()

scale_factor = self.palette_step_m / (self.palette_step_mm * self.scale / 1000)

self.points_meters *= max(0.1, scale_factor)

# Триангуляция

self.triangles = Delaunay(self.points_meters)

# Сетка

x_min, x_max = self.points_meters[:, 0].min(), self.points_meters[:, 0].max()

y_min, y_max = self.points_meters[:, 1].min(), self.points_meters[:, 1].max()

x_pad = (x_max - x_min) * 0.1

y_pad = (y_max - y_min) * 0.1

x_min -= x_pad

x_max += x_pad

y_min -= y_pad

y_max += y_pad

num_x, num_y = 50, 50

x_coords = np.linspace(x_min, x_max, num_x)

y_coords = np.linspace(y_min, y_max, num_y)

self.grid_x, self.grid_y = np.meshgrid(x_coords, y_coords)

grid_points = np.column_stack((self.grid_x.flatten(), self.grid_y.flatten()))

# Интерполяция

grid_heights_flat = np.zeros(len(grid_points))

for i, point in enumerate(grid_points):

simplex = self.triangles.find_simplex(point)

if simplex >= 0:

vertices = self.triangles.simplices[simplex]

tri_points = self.points_meters[vertices]

tri_heights = self.heights[vertices]

try:

A = np.column_stack((tri_points, np.ones(3)))

b = np.append(point, 1)

bary = np.linalg.solve(A, b)

grid_heights_flat[i] = np.dot(bary, tri_heights)

except:

dists = np.linalg.norm(tri_points - point, axis=1)

grid_heights_flat[i] = tri_heights[np.argmin(dists)]

else:

dists = np.linalg.norm(self.points_meters - point, axis=1)

grid_heights_flat[i] = self.heights[np.argmin(dists)]

self.grid_heights = grid_heights_flat.reshape(self.grid_x.shape)

# Генерация контуров

self.update_contours()

self.is_processed = True

# Полная перерисовка

self.full_redraw()

self.btn_process.config(text="▶ ПОСТРОИТЬ РЕЛЬЕФ", state=tk.NORMAL)

messagebox.showinfo("Успех", "Рельеф успешно построен!")

except Exception as e:

self.btn_process.config(text="▶ ПОСТРОИТЬ РЕЛЬЕФ", state=tk.NORMAL)

messagebox.showerror("Ошибка", f"Ошибка: {str(e)}")

import traceback

traceback.print_exc()

def update_contours(self):

"""Обновление контуров с текущим количеством горизонталей - ИСПРАВЛЕНО"""

if self.grid_heights is None:

return

h_min, h_max = self.heights.min(), self.heights.max()

self.contour_levels = np.linspace(h_min, h_max, self.num_contours)

self.contour_lines = []

# Временная фигура для получения контуров

fig_temp = plt.figure()

ax_temp = fig_temp.add_subplot(111)

contour_set = ax_temp.contour(self.grid_x, self.grid_y, self.grid_heights,

levels=self.contour_levels, colors='blue')

for path in contour_set.get_paths():

if len(path.vertices) > 5:

self.contour_lines.append(path.vertices)

plt.close(fig_temp)

def full_redraw(self):

"""Полная перерисовка обоих графиков"""

# Очищаем

self.ax2d.clear()

self.ax3d.clear()

# 2D график

self.ax2d.set_title("План рельефа с горизонталями", fontsize=12)

self.ax2d.set_xlabel("X (м)")

self.ax2d.set_ylabel("Y (м)")

self.ax2d.grid(True, alpha=0.3)

self.ax2d.set_aspect('equal')

# Рисуем контуры

for contour in self.contour_lines:

if len(contour) > 5:

self.ax2d.plot(contour[:, 0], contour[:, 1], 'b-', linewidth=1.5, alpha=0.8)

# Подписи к контурам

if len(self.contour_lines) > 0 and len(self.contour_levels) > 0:

step = max(1, len(self.contour_lines) // 10)

for i in range(0, len(self.contour_lines), step):

if i < len(self.contour_levels):

contour = self.contour_lines[i]

if len(contour) > 20:

mid = len(contour) // 2

self.ax2d.text(contour[mid, 0], contour[mid, 1],

f'{self.contour_levels[i]:.1f}', fontsize=8,

bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='white', alpha=0.8))

# Сетка

if self.show_grid_var.get() and self.grid_x is not None:

step = max(1, len(self.grid_x) // 15)

self.ax2d.scatter(self.grid_x[::step, ::step], self.grid_y[::step, ::step],

c='gray', s=2, alpha=0.2)

# Точки

if self.show_points_var.get() and self.points_meters is not None and self.heights is not None:

scatter = self.ax2d.scatter(self.points_meters[:, 0], self.points_meters[:, 1],

c=self.heights, cmap='viridis', s=80,

edgecolors='black', linewidth=1.5, zorder=5)

for i, (x, y) in enumerate(self.points_meters):

self.ax2d.annotate(str(i+1), (x, y), xytext=(5, 5),

textcoords='offset points', fontsize=8,

bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', facecolor='white', alpha=0.7))

if hasattr(self, 'cbar') and self.cbar:

try:

self.cbar.remove()

except:

pass

self.cbar = self.fig.colorbar(scatter, ax=self.ax2d, label='Высота (м)', shrink=0.8)

# 3D график

self.ax3d.set_title("3D поверхность рельефа", fontsize=12)

if self.grid_x is not None and self.grid_heights is not None:

step = max(1, len(self.grid_x) // 30)

X = self.grid_x[::step, ::step]

Y = self.grid_y[::step, ::step]

Z = self.grid_heights[::step, ::step]

self.ax3d.plot_surface(X, Y, Z, cmap='terrain', alpha=self.transparency_3d,

linewidth=0, antialiased=True)

self.ax3d.set_xlabel("X (м)")

self.ax3d.set_ylabel("Y (м)")

self.ax3d.set_zlabel("Высота (м)")

self.canvas.draw()

def redraw_2d_only(self):

"""Перерисовка только 2D графика"""

if not self.is_processed:

return

# Сохраняем 3D вид

elev = self.ax3d.elev if hasattr(self.ax3d, 'elev') else 30

azim = self.ax3d.azim if hasattr(self.ax3d, 'azim') else -60

# Очищаем 2D

self.ax2d.clear()

# 2D график

self.ax2d.set_title("План рельефа с горизонталями", fontsize=12)

self.ax2d.set_xlabel("X (м)")

self.ax2d.set_ylabel("Y (м)")

self.ax2d.grid(True, alpha=0.3)

self.ax2d.set_aspect('equal')

# Контуры

for contour in self.contour_lines:

if len(contour) > 5:

self.ax2d.plot(contour[:, 0], contour[:, 1], 'b-', linewidth=1.5, alpha=0.8)

# Подписи

if len(self.contour_lines) > 0 and len(self.contour_levels) > 0:

step = max(1, len(self.contour_lines) // 10)

for i in range(0, len(self.contour_lines), step):

if i < len(self.contour_levels):

contour = self.contour_lines[i]

if len(contour) > 20:

mid = len(contour) // 2

self.ax2d.text(contour[mid, 0], contour[mid, 1],

f'{self.contour_levels[i]:.1f}', fontsize=8,

bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='white', alpha=0.8))

# Сетка

if self.show_grid_var.get() and self.grid_x is not None:

step = max(1, len(self.grid_x) // 15)

self.ax2d.scatter(self.grid_x[::step, ::step], self.grid_y[::step, ::step],

c='gray', s=2, alpha=0.2)

# Точки

if self.show_points_var.get() and self.points_meters is not None and self.heights is not None:

scatter = self.ax2d.scatter(self.points_meters[:, 0], self.points_meters[:, 1],

c=self.heights, cmap='viridis', s=80,

edgecolors='black', linewidth=1.5, zorder=5)

for i, (x, y) in enumerate(self.points_meters):

self.ax2d.annotate(str(i+1), (x, y), xytext=(5, 5),

textcoords='offset points', fontsize=8,

bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', facecolor='white', alpha=0.7))

if hasattr(self, 'cbar') and self.cbar:

try:

self.cbar.remove()

except:

pass

self.cbar = self.fig.colorbar(scatter, ax=self.ax2d, label='Высота (м)', shrink=0.8)

# Восстанавливаем 3D вид

self.ax3d.view_init(elev=elev, azim=azim)

self.canvas.draw()

def on_contour_change(self, value):

"""Изменение количества горизонталей"""

if not self.is_processed:

return

new_val = int(float(value))

if new_val != self.num_contours:

self.num_contours = new_val

self.update_contours()

self.full_redraw()

def on_alpha_change(self, value):

"""Изменение прозрачности 3D"""

if not self.is_processed:

return

self.transparency_3d = float(value)

# Обновляем только 3D

if self.grid_x is not None and self.grid_heights is not None:

# Сохраняем текущий вид

elev = self.ax3d.elev

azim = self.ax3d.azim

self.ax3d.clear()

self.ax3d.set_title("3D поверхность рельефа", fontsize=12)

step = max(1, len(self.grid_x) // 30)

X = self.grid_x[::step, ::step]

Y = self.grid_y[::step, ::step]

Z = self.grid_heights[::step, ::step]

self.ax3d.plot_surface(X, Y, Z, cmap='terrain', alpha=self.transparency_3d,

linewidth=0, antialiased=True)

self.ax3d.set_xlabel("X (м)")

self.ax3d.set_ylabel("Y (м)")

self.ax3d.set_zlabel("Высота (м)")

# Восстанавливаем вид

self.ax3d.view_init(elev=elev, azim=azim)

self.canvas.draw()

def reset_view(self):

"""Сброс всех настроек"""

if not self.is_processed:

return

# Сбрасываем слайдеры

self.num_contours = 10

self.transparency_3d = 0.7

self.contour_slider.set(10)

self.alpha_slider.set(0.7)

# Обновляем контуры

self.update_contours()

# Полная перерисовка

self.full_redraw()

def save_2d(self):

if not self.is_processed:

messagebox.showerror("Ошибка", "Сначала постройте рельеф!")

return

path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".png", filetypes=[("PNG", "*.png")])

if path:

self.fig.savefig(path, dpi=300, bbox_inches='tight')

messagebox.showinfo("Успех", f"Сохранено: {path}")

def save_3d(self):

if not self.is_processed:

messagebox.showerror("Ошибка", "Сначала постройте рельеф!")

return

path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".png", filetypes=[("PNG", "*.png")])

if path:

self.fig.savefig(path, dpi=300, bbox_inches='tight')

messagebox.showinfo("Успех", f"Сохранено: {path}")

def export_vector(self):

if not self.is_processed:

messagebox.showerror("Ошибка", "Сначала постройте рельеф!")

return

path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".svg", filetypes=[("SVG", "*.svg")])

if path:

self.fig.savefig(path, format='svg', bbox_inches='tight')

messagebox.showinfo("Успех", f"Экспортировано: {path}")

def main():

root = tk.Tk()

app = ReliefInterpolationApp(root)

root.mainloop()

if __name__ == "__main__":

main()